แนวทางการคัดเลือก CT และการดึงข้อมูลจาก CT Workstation สำหรับโครงการ Adrenal Hypercortisolism

สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย รบกวนทีม X-ray ช่วย เก็บ Original CT images พร้อมดึงค่าพื้นฐานที่สามารถได้จาก PACS/workstation เพื่อใช้วิเคราะห์ vertebral bone, adrenal lesion และ abdominal aortic calcification ในงานวิจัยปัจจุบัน และเก็บข้อมูลสำหรับ 3D segmentation/radiomics ในอนาคต

- ขอเก็บ Original DICOM CT series ไม่ใช้ screenshot

- ขอ Non-contrast CT เป็นหลัก เนื่องจากจะใช้วิเคราะห์

- ถ้ามี contrast ขอเก็บทุก phase ที่มี โดยขอให้สามารถระบุได้ว่า series ใดเป็น phase ใด

# 2. ถ้ามีหลาย reconstruction ขอเก็บไว้ด้วย ขอเก็บ

- Standard soft-tissue reconstruction

- bone reconstruction

- thin-slice reconstruction ถ้ามี existing thin-slice reconstruction เช่นประมาณ ≤1–1.5 mm ขอเก็บไว้ด้วย เพื่อใช้สำหรับ 3D segmentation, voxel analysis

หากไม่มี ไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่ในขั้นนี้

# 3. ขอเก็บ CT technical parameters

รบกวนคง DICOM metadata และถ้าสามารถ export เป็นตารางได้ ขอข้อมูลต่อไปนี้

- HN / Study ID

- CT date

- Accession number

- Series number / Series description

- scanner manufacturer

- scanner model

- kVp

- mAs หรือ tube current information

- slice thickness

- reconstruction interval

- reconstruction kernel

- matrix

- field of view ถ้ามี

- pixel spacing

- contrast phase

- contrast administration ถ้ามี

ข้อมูลเหล่านี้สำคัญสำหรับการเปรียบเทียบ HU ระหว่างเครื่อง และสำหรับ future radiomics

# 4. ค่าที่อยากขอจาก L1–L4 Vertebral Bone

หากสามารถวัดจาก workstation ได้ รบกวนวัด L1, L2, L3 และ L4 แยกแต่ละระดับ

ใช้ trabecular bone ภายใน vertebral body โดยหลีกเลี่ยง

- cortical bone

- endplate

- posterior venous plexus

- fracture

- focal sclerosis

- bone island

- hemangioma

- significant artifact

สำหรับแต่ละ vertebral level ขอ

### Minimum required

- Vertebral level: L1/L2/L3/L4

- HU measurement ครั้งที่ 1

- HU measurement ครั้งที่ 2

- HU measurement ครั้งที่ 3

### ถ้า workstation แสดงได้ ขอเพิ่ม

- Mean HU ของ ROI

- SD ของ HU ภายใน ROI

- ROI area (mm²)

- slice/image number ที่ใช้วัด

ทีมวิจัยจะคำนวณค่าเฉลี่ยและ QC ภายหลัง จึงขอ raw measurements ไว้ด้วย

### ถ้ามี vertebral abnormality

รบกวนบันทึก เช่น

- compression/fracture

- focal sclerosis

- hemangioma

- bone island

- Schmorl node

- hardware

- artifact

- other

ถ้า L1 ใช้วัดไม่ได้และต้องใช้ระดับอื่น ขอระบุ vertebral level จริง ห้ามบันทึกเป็น L1 โดยไม่ระบุ

# 5. ข้อมูล Adrenal lesion ที่อยากขอ

ประเมิน Right และ Left adrenal แยกกัน

กรณีมีหลายก้อน ให้กำหนด lesion เช่น R1, R2, L1, L2

สำหรับแต่ละ lesion ขอ

### Size

- maximum diameter (mm)

- second orthogonal diameter (mm)

- third diameter ถ้าวัดได้

- lesion volume ถ้า software สามารถคำนวณได้

### Attenuation

จาก true non-contrast CT

- mean HU

- SD HU

- ROI area

ถ้ามี contrast phases ขอเก็บ raw values เพิ่ม

- arterial HU

- venous/portal venous HU

- delayed HU

- delayed time ถ้าทราบ

ยังไม่จำเป็นต้องให้ Tech คำนวณ washout เอง ทีมวิจัยสามารถคำนวณภายหลัง

### Morphology

บันทึก Yes/No/Unknown เท่าที่ประเมินได้

- homogeneous/ heterogeneous

- calcification

- hemorrhage

- necrosis

- cystic component

- macroscopic fat

- smooth / irregular margin

สิ่งที่อยากได้แน่นอนค่ะ

- AAC presence, calcium volume (mm³), Agatston score และ total calcium area (mm²)

- ถ้าระบบรองรับ ขอเพิ่ม calcium density, mean/max HU, calcium mass และ plaque count

Abdominal Aortic Calcification

### 6.ใช้ Non-contrast CT สำหรับ quantitative calcium เป็นหลัก

ก่อนเริ่มอ่านทั้ง cohort ขอให้ ช่วยตรวจ coverage ของ adrenal CT ก่อน เพื่อกำหนด anatomical segment เดียวกันสำหรับผู้ป่วยทุกคน

ขอให้ตรวจว่า CT fixed aortic segment

- วัดจาก L1 ลงมา 8 cm

หลังจาก pilot แล้วจะกำหนด fixed aortic segment เดียว สำหรับ primary analysis

# 7. ค่าของ Aortic Calcium ที่อยากขอ ถ้า calcium-scoring software สามารถคำนวณได้ ขอเก็บ raw quantitative values ดังนี้

### Essential

- AAC present

  - Yes or No

- Abdominal aortic calcium volume

  - หน่วย mm³

- Agatston AAC score

- Total calcified area

  - หน่วย mm²

### ถ้า software สามารถดึงได้ ขอเพิ่ม

- Mean calcium HU

- Maximum calcium HU

- Calcium density/ density factor

- Calcium mass

- Number of calcified plaques/objects

- Total aortic segment length ที่วิเคราะห์ (mm)

### ขอระบุด้วยว่า

- anatomical start point

- anatomical end point

- slice thickness

- calcium threshold ที่ software ใช้

- software/program name

- software version ถ้ามี

# 8. Calcium threshold

สำหรับ non-contrast CT หาก workstation ใช้ standard calcium-scoring method รบกวนบันทึก threshold ที่ใช้จริง

ตัวอย่างที่ใช้ใน published studies คือ ≥130 HU

แต่ขอให้บันทึก ค่าที่ software ใช้จริง ไม่ให้ทีมวิจัยสมมติเอง

ถ้า software มี minimum lesion area requirement ให้บันทึกไว้ด้วย

# 9. ขอเก็บ Aortic Calcium Volume และ Density แยกกันถ้าทำได้

เนื่องจาก calcium burden และ calcium density อาจให้ข้อมูลต่างกัน

จึงขอเก็บทั้ง

- calcium volume (mm³)

- Agatston score

- calcium density/density factor ถ้า software สามารถให้ได้

ทีมวิจัยจะวิเคราะห์ continuous data ภายหลัง

# 10. ถ้ามี Segmentation Software

ถ้าสามารถ export segmentation ได้ ขอเก็บเพิ่มเติมเป็น optional

### Adrenal

- adrenal lesion segmentation

### Bone

- L1 segmentation

- L2 segmentation

- L3 segmentation

- L4 segmentation

- ถ้าแยก trabecular compartment ได้ยิ่งดี

### Vascular

- abdominal aorta segmentation

- aortic calcium segmentation

รูปแบบที่ระบบรองรับ เช่น

- DICOM-SEG

- RTSTRUCT

- NIfTI mask

- หรือ segmentation format ของ workstation

# 11. ถ้าสามารถ export voxel/pixel data ได้

ขอเก็บข้อมูลที่ทำให้สามารถกลับมาดู ทุก voxel ภายใน segmented structure ได้

โดยเฉพาะ

- L1–L4 trabecular compartment

- adrenal lesion

- abdominal aortic calcium

- entropy

- texture

- radiomic features

- histogram parameters

เก็บ Original DICOM + segmentation ไว้

# สรุปสำหรับทีม X-ray

## สิ่งที่อยากได้แน่นอน

### หลักสำคัญ

ขอ raw values และ original images ให้มากที่สุด แต่ยังไม่จำเป็นต้องให้ทีม X-ray คำนวณ radiomics หรือแปลผล high low ให้ในขั้นนี้ เพื่อให้ทีมวิจัยสามารถใช้ methodology เดียวกันในการวิเคราะห์ภายหลัง